# ACTUALIZACIÓN DE APARTADOS 4.8.2 Y 4.8.5

Nota de integración. Este documento contiene la versión actualizada de los apartados 4.8.2 (fisiografía y relieve) y 4.8.5.1 (tipos de vegetación) con datos a nivel de predio, para sustituir el contenido correspondiente en el capítulo 4.8. Los valores se derivan del Continuo de Elevaciones Mexicano de INEGI (15 m) y de la carta de vegetación INEGI Serie VII, en EPSG:32613.

## 4.8.2  Fisiografía y relieve

El predio se ubica en la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental, en la región del Cañón de Bolaños. A partir del Continuo de Elevaciones Mexicano de INEGI (resolución de 15 metros, reproyectado a EPSG:32613), la altitud del predio varía entre 1,676 y 2,412 metros sobre el nivel del mar, con una media de 2,108 y una mediana de 2,119 metros. El predio no presenta superficies por encima de los 3,000 msnm.

La pendiente se calculó mediante el algoritmo de Horn y se clasificó conforme al sistema de Van Zuidam. La pendiente media del predio es de 13.6 grados (aproximadamente 24 por ciento) y la máxima de 72.7 grados. El relieve es predominantemente montañoso: los terrenos fuertemente inclinados a moderadamente escarpados (15 a 70 por ciento de pendiente) concentran cerca del 65 por ciento de la superficie, lo que es congruente con el carácter fragmentado de la masa forestal y con el planteamiento de un aprovechamiento conservador.

| Clase de pendiente (%) — Van Zuidam | Superficie (ha) | % del predio |
| --- | --- | --- |
| 0–2 plano a casi plano | 290.1 | 1.80 |
| 2–7 suavemente inclinado | 1,993.6 | 12.36 |
| 7–15 inclinado | 3,251.9 | 20.16 |
| 15–30 fuertemente inclinado | 4,872.8 | 30.22 |
| 30–70 moderadamente escarpado | 5,582.2 | 34.62 |
| 70–140 escarpado | 132.0 | 0.82 |
| >140 muy escarpado | 3.9 | 0.02 |
| Total | 16,126.4 | 100.00 |

Fuente: Continuo de Elevaciones Mexicano, INEGI, 15 m; pendiente por el método de Horn; clasificación de Van Zuidam. Las superficies con pendiente mayor al 100% (45°), 3.98 ha, se reportan en la clasificación de superficies (apartado 4.7) como áreas de aprovechamiento restringido.

## 4.8.5.1  Tipos de vegetación y uso del suelo

Conforme a la carta de uso del suelo y vegetación INEGI Serie VII, fuente normativa para este apartado, el predio presenta los tipos de vegetación y uso del suelo que se resumen en la tabla siguiente. La cartografía cubre la totalidad de la superficie comunal, incluida la fracción que se localiza en el estado de Zacatecas, y suma 16,126.61 hectáreas, consistente con la superficie del predio.

| Tipo de vegetación y uso del suelo (INEGI Serie VII) | Superficie (ha) | % del predio |
| --- | --- | --- |
| Bosque de encino (BQ) | 4,204.16 | 26.07 |
| Bosque de pino-encino (BPQ) | 3,888.84 | 24.11 |
| Bosque de encino-pino (BQP) | 3,572.04 | 22.15 |
| Pastizal inducido (PI) | 2,119.97 | 13.14 |
| Agricultura de temporal anual (TA) | 1,647.15 | 10.21 |
| Vegetación secundaria arbustiva de pastizal (VSa/PN) | 438.52 | 2.72 |
| Vegetación secundaria arbustiva de selva baja (VSa/SBC) | 255.93 | 1.59 |
| Total | 16,126.61 | 100.00 |

La vegetación forestal es dominantemente de bosque de encino y de bosque de pino-encino y encino-pino, que en conjunto suman 11,665.04 hectáreas, es decir el 72.3 por ciento del predio. Esta composición sustenta el aprovechamiento maderable del género Quercus bajo el sistema irregular propuesto. Las superficies de pastizal inducido, agricultura de temporal y vegetación secundaria arbustiva reflejan las zonas de uso agropecuario y de disturbio dentro del territorio comunal.

Fuente: INEGI, carta de uso del suelo y vegetación Serie VII; CONAFOR 1:5,000 como fuente complementaria. La cartografía de cobertura del suelo 2020 (SAMOF, estatal de Jalisco) se emplea únicamente como verificación; por su alcance estatal no cubre la fracción del predio en Zacatecas, diferencia que en la Serie VII no se presenta.

Fundamento. El presente contenido se elabora con base en la NOM-152-SEMARNAT-2023 y demás disposiciones aplicables en materia forestal.